企业自行监测方案

- 1、单位基本信息

| - 单位名称 | - 吉林大学第二医院自强院区 |  | - 注册地址 | - 吉林省长春市南关区自强街218号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 联系人 | - 张徳玉 | - 生产经营场所地址 |  | - 吉林省长春市南关区自强街218号 |
| 企业主要污染物类别： | - 废气、废水 |  |  |  |
| 大气主要污染物种类 | - NH3、H2S、臭气浓度、甲烷、氯 |  |  |  |
| 大气污染物排放规律 | - 有组织、无组织 |  |  |  |
| 大气污染物排放执行标准 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） |  |  |  |
| 废水主要污染物种类 | - 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,石油类,挥发酚,阴离子表面活性剂,五日生化需氧量,pH值,悬浮物,动植物油,总余氯（以Cl计）,粪大肠菌群数/（MPN/L）,色度,流量 |  |  |  |
| 废水污染物排放规律 | - 有组织 |  |  |  |
| 废水污染物排放执行标准 | - 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） |  |  |  |

- 2、监测内容

## （1）、污染物排放监测

| - 污染物类别 | - 排放形式 |
| --- | --- |
| - 废气污染物 | - 有组织、无组织 |
| - 废水污染物 | - 有组织 |

- （2）、废气有组织排放监测

| - 污染源 | - 监测点位 | - 排放口类型 | - 排放口高度（m） | - 排放口编号 | - 监测指标 | - 执行标准 | - 标准限值（kg/h） | - 监测频次 | - 监测分析方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 污水站 | - 污水站排气筒 | - 一般排气筒 | - 16 | - DA001 | - NH3 | - 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | - 4.9 | - 1次/季 | - 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |
|  |  |  |  |  | - H2S |  | - 0.33 | - 1次/季 | - 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |
|  |  |  |  |  | - 臭气浓度（无量纲） |  | - 2000 | - 1次/季 | - 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 |

- （3）、废气无组织排放监测

| - 污染源 | - 监测点位 | - 排放类型 | - 监测指标 | - 执行标准 | - 标准限值（mg/m3） | - 监测频次 | - 监测分析方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 污水站 | - 污水站周界 | - 无组织 | - NH3 | - 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） | - 1.0 | - 1次/季 | - 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009 |
|  |  |  | - H2S |  | - 0.03 | - 1次/季 | - 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |
|  |  |  | - 臭气浓度（无量纲） |  | - 10 | - 1次/季 | - 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 |
|  |  |  | - 甲烷（%） |  | - 1 | - 1次/季 | - 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法（HJ 604-2017） |
|  |  |  | - 氯 |  | - 0.1 | - 1次/季 | - 甲基橙分光光度法 （HJ/T 30） |

- （4）、废水有组织排放监测

| - 污染源 | - 监测点位 | - 监测指标 | - 执行标准 | - 标准限值（mg/L） | - 监测频次 | - 监测分析方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 医疗废水、 - 生活污水 | - 污水站排水口 | - 流量 | - 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005 | - 自动检测 |  |  |
|  |  | - 化学需氧量 |  | - 100 | - 1次/周 | - 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
|  |  | - 石油类 |  | - 20 | - 1次/季 | - 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 GB/T 16488-1996 |
|  |  | - 挥发酚 |  | - 1.0 | - 1次/季 | - 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 |
|  |  | - 阴离子表面活性剂 |  | - 10 | - 1次/季 | - 水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法(HJ 826-2017) |
|  |  | - 五日生化需氧量 |  | - 100 | - 1次/季 | - 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 |
|  |  | - pH值 |  | - 6-9 | - 1次/12h | - 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |
|  |  | - 悬浮物 |  | - 60 | - 1次/周 | - 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |
|  |  | - 动植物油 |  | - 20 | - 1次/季 | - 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012代替GB/T 16488-1996 |
|  |  | - 粪大肠菌群数/（MPN/L） |  | - 5000 | - 1次/月 | - 多管发酵法（GB 5750-85） |

- 3、监测点位示意图